A termék rövid leírása:

Aktív klór tartalmú penészeltávolítószer minden lemosható felületre és szilikon fugára.

Fehérítő hatású.

Kiszerelési egységek:

750 ml

Alkalmazási területek:

Alkalmas minden lemosható felületre, valamint lemosható diszperziós festékkel festett felületre beltérben, elsősorban szaniter helyiségekbe. Ideális csempefugákhoz, szilikonfugákhoz.

Felhasználás:

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a penész spórák elterjedését, nem szabad a kezelendő felületet lekefélni, vagy más módon előkezelni.

A kezelendő felületet kb. 10 cm távolságból alaposan fújjuk le a szerrel, hagyjuk hatni 15 percet és utána a maradékot szivaccal vagy puha törlőronggyal itassuk fel. Euután a felületet vízzel töröljük le és teljesen szárítsuk meg az esetleges további munkafolyamat előtt.

Fontos utasítások:

Érzékeny és színes anyagok, (pl. tapéta, szőnyeg, textília, fa, fém) felülete kifehéredhet. Sérült felületű csempénél is felléphet elszíneződés.

Nővénytől tartsuk távol.

Alkalmazásakor enyhe klórszag keletkezhet, akár 3 napig is érezhető, de alapos szellőzéssel csökkenthető.

A biocidokat biztonságosan alkalmazza! 
Használat előtt mindig olvassa el a feliratot (címkét) és a használati utasítást!

Műszaki adatok:

Sűrűség: 1,1 g/ml

Ph érték: 12-13

Szín: sárgás folyadék

Szag: klóros

Anyagszükséglet: 50-75 ml/m2

a 750 ml falon kb. 10-15 m2-re elegendő

Összetétel:

< 5 % nem ionos tenzidek, klórbázisú fehérítőszer, vizes fertőtlenítőszer

100 gramm tartalmaz:  94,2 gr nátriumhipokloritoldat  < 5 % aktív klór

Tárolás: Hűvös, sötét, fagymentes helyen jól lezárva tároljuk.

Biztonsági előírások:

Xi

R31 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek

R36/38 Szem- és bőrizgató hatású

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

S 25 Kerülni kell a szembejutást

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

Vigyázat! Ne használjuk más termékekkel együtt, mert veszélyes gázok szabadulhatnak fel (klór).

Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99

A Műszaki specifikáció kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelőséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.