A termék rövid leírása:

Aktív oxigéntartalmú penészeltávolítószer. Semleges illatú, elsősorban lakóhelyiségekben, hálószobákban,  gyerekszobában történő alkalmazásra.

Kiszerelési egységek:

750 ml

Alkalmazási területek:

Mivel nem tartalmaz klór, és semleges illatú, különösen alkalmas háló- és gyerekszobába, valamint a többi lakóhelyiségbe.

Felhasználható tapétára, vakolatra, falazatra, fára, kőre, kerámiára,, műanyagra, függönyre, stb.

Felhasználás:

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a penész spórák elterjedését, nem szabad a kezelendő felületet lekefélni, vagy más módon előkezelni.

A kezelendő felületet kb. 10 cm távolságból alaposan fújjuk le a szerrel, így egy zárt filmréteg keletkezik. A szennyeződés mértékétől függően hagyjuk hatni 30-60 percet, erős szennyeződés esetén akár egész éjszakát és utána a maradékot szivaccal vagy puha törlőronggyal itassuk fel. Ezután a felületet vízzel töröljük le és teljesen szárítsuk meg az esetleges további munkafolyamat előtt.

Fontos utasítások:

Ne használjuk savra érzékeny felületekre, pl. márvány, fémek, növények.

Használat előtt célszerű próbát végezni. Ha tévesen fújtuk ki, azonnal sok vízzel mossuk le.

A biocidokat biztonságosan alkalmazza! 
Használat előtt mindig olvassa el a feliratot (címkét) és a használati utasítást!

Műszaki adatok:

Sűrűség: 1,05g/ml

Ph érték: 2,5-3,5

Szín: teles, krémes állagú folyadék

Szag: semleges

Anyagszükséglet: 50-75 ml/m2

a 750 ml falon kb. 10-15 m2-re elegendő

Összetétel:

5-15 % oxigén bázisú fehérítőanyag,  < 5 % nem ionos tenzid, foszfonát, fertőtlenítőszer

100 gramm tartalmaz: 11 gr hidrogénperoxid

Tárolás: Hűvös, sötét, fagymentes helyen jól lezárva tároljuk.

Biztonsági előírások:

Xn ártalmas

R 22 Lenyelve ártalmas

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

S 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó

S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni

S 26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 28 Ha az anyag bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni

S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni

S 46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

Hidrogénperoxidot tartalmaz

Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99

A Műszaki specifikáció kibocsátása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelőséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.